| adaptable | Rôles et responsabilité du personnel désigné |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Élaborer un plan de sécurité incendie |

Rôles et responsabilités du personnel désigné pour l’évacuation

|  | Avant l’urgence | Pendant l’urgence | Après l’urgence |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonnateur / Coordonnateur adjoint (en cas d’absence du coordonnateur) Est en autorité et responsable Enclenche tout le processus en cas d’incendie Est actif en matière de prévention incendie (avant l’urgence) | - Connait le fonctionnement du système d’alarme central - Forme les employés à l’application de la procédure - Possède un moyen de communication pour pouvoir être rejoint immédiatement en cas d’urgence - Instaure un système d’inspection et d’entretien - Coordonne les visites (pompiers, fournisseurs) et les travaux relatifs au système d’alarme et aux équipements - Procède à la vérification des systèmes d’alarme (ex. : signal audible) - Planifie un exercice d’évacuation une fois par année (ou plus si nécessaire) - Participe aux tournées d’inspection - Signale à la direction tout problème rencontré risquant de porter atteinte à la sécurité des occupants - Avise le coordonnateur adjoint de son absence et trouve des remplaçants aux membres de l’équipe d’urgence qui quittent | - Ordonne de placer l’appel d’urgence - Coordonne l’évacuation d’urgence avec l’assistance de tous les membres des services d’urgence (pompiers, ambulanciers) - S’informe que personne ne manque à l’appel et en informe les services d’urgence - Veille à ce que les travailleurs blessés reçoivent les premiers secours - Voit à la relocalisation des personnes évacuées si l’évacuation se déroule lors de mauvaises conditions climatiques (ex. : entente avec une entreprise voisine) | - Donne l’ordre au personnel évacué de quitter les lieux ou de réintégrer le bâtiment après que les constatations requises aient été effectuées par les autorités civiles compétentes - Organise une rencontre pour faire le bilan de l’opération - Complète le formulaire décrivant l’évènement, les manquements à la procédure, les correctifs ou les améliorations à apporter - Informe la compagnie d’assurances - S’assure de faire remettre en service les systèmes de gicleurs et autres systèmes affectés - Modifie la procédure d’évacuation si nécessaire |

|  | Avant l’urgence | Pendant l’urgence | Après l’urgence |
| --- | --- | --- | --- |
| Secrétaire Consigne les informations importantes liées au déroulement de l’évacuation | - Tient à jour la liste des noms et des numéros de téléphone des membres de l’équipe d’urgence de l’entreprise ainsi que la liste des ressources externes - Planifie la pratique d’évacuation annuelle | - Se rapporte immédiatement au coordonnateur ou se rend au panneau d’alarme - Tient un registre incluant l’heure de déclenchement de l’alarme, l’heure d’arrivée des services d’urgence, les décisions prises, etc. | - Remet son registre au coordonnateur - Participe à la rencontre pour faire le bilan de l’évacuation |

|  | Avant l’urgence | Pendant l’urgence | Après l’urgence |
| --- | --- | --- | --- |
| Les chefs de secteur Vérifient que tout leur secteur est évacué Participent au déroulement de l’évacuation | - Possèdent la liste à jour de tous les employés de leur secteur présents durant le quart de travail* (le but est de pouvoir renseigner les services d’urgence sur le nombre de personnes demeuré à l’intérieur) - Signalent au coordonnateur tout problème rencontré risquant de porter atteinte à la sécurité - S’assurent de garder les sorties de secours dégagées - Participent à la vérification des systèmes d’alarme | - S’assurent de l’évacuation sécuritaire jusqu’au lieu de rassemblement désigné des employés, des visiteurs et des sous-traitants présents dans leur secteur - Fournissent de l’assistance aux personnes ayant une incapacité physique - Quittent le secteur en dernier, après avoir vérifié que tout leur secteur est évacué et vont rejoindre leur groupe au lieu de rassemblement désigné - Rapportent le nombre de personnes manquantes au coordonnateur - Signalent au coordonnateur tout refus d’obtempérer à l’ordre d’évacuer ou tout retour non autorisé à l’intérieur de la bâtisse | - Participent à la rencontre pour faire le bilan de l’évacuation - Révisent leurs tâches selon les modifications apportées à la procédure d’évacuation |

*Si ce n’est pas possible, prévoir une méthode pour recenser tout le personnel sur les lieux lors de l’évacuation.

|  | Avant l’urgence | Pendant l’urgence | Après l’urgence |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de l’accueil des services d’urgence Attend, accueille et informe les services d’urgence | - Connait très bien les lieux et les sources de risques - Oriente les services d’urgence - Avise son substitut de son absence | - Se rapporte immédiatement au coordonnateur ou se rend au panneau d'alarme - S’informe auprès du coordonnateur du lieu exact de l’incendie, de la nature de l’urgence et des produits impliqués - Se poste à l’entrée de l’entreprise et attend l’arrivée des services d’urgence - Guide la personne en autorité vers le coordonnateur - Rejoint les autres employés au lieu de rassemblement | - Participe à la rencontre pour faire le bilan de l’évacuation |